Allegato 3b)

AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI STABILIMENTI NEI QUALI SI SVOLGONO

LE ATTIVITA’ IN DEROGA

(Art. 272 comma 3 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.)

ATTIVITA’

Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 Kg.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. concernente le “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quinta titolata “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

VISTO l’art. 268 lettera o) del citato decreto che attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTA la legge 22 luglio 2011 n. 16 con la quale la Regione Molise ha emanato le nuove“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico”;

VISTO l’art. 4 della legge regionale succitata che demanda alle Province il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui all’articolo 269 del decreto in parola;

RICHIAMATO l’art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 il quale dispone che l’autorità competente può adottare, per gli per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006,  apposite “autorizzazioni di carattere generale” nelle quali stabilire i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;

RITENUTO di dover adottare una specifica autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti e/o aziende nelle quali sono presenti “esclusivamente” le attività di “Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 Kg”;

rilascia la seguente autorizzazione:

AUTORIZZAZIONE

DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Norme di carattere generale

1.1	Le ditte che intendono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale prevista dall’art. 272 comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. per esercitare l’attività di “Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 Kg”, devono presentare preventiva richiesta di adesione alla Provincia di Campobasso e per conoscenza al Comune ove è situato lo stabilimento, all’ARPA Molise e alla ASREM, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’ufficio competente.

1.2	Il gestore di un nuovo stabilimento o di una nuova attività deve presentare la richiesta di adesione alla presente autorizzazione almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell’installazione degli impianti.    Trascorso tale periodo l’esercente, almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli stessi, deve darne comunicazione alla Provincia di Campobasso, al Comune e all’ARPA Molise.   Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti.   Qualora durante tale fase si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine sopra citato, l’esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato tale necessità nonché il nuovo termine per la messa a regime.   La proroga si intenderà concessa qualora la Provincia di Campobasso non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento delle relativa richiesta.

1.3	Il gestore di uno stabilimento o di un’attività esistente che ha prodotto istanza di adesione deve uniformarsi alla regolamentazione e alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione entro 6 mesi dalla data di invio della richiesta di adesione stessa alla Provincia di Campobasso.

1.4	Nel caso di stabilimenti “anteriori al 1988” o “anteriori al 2006”, secondo le definizioni del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., che non siano oggetto di modifica, la ditta che presenta richiesta di adesione alla presente autorizzazione non è tenuta a comunicare la data di avvio delle attività.

1.5	La presente autorizzazione “generale” ha la validità di anni 10 (dieci) a partire dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di approvazione dell’autorizzazione stessa e riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.

1.6	L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo di anni 10 (dieci) successivi all’istanza di adesione stessa;  non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.   Almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.

1.7	Ogni eventuale variazione relativa alla ragione sociale della ditta deve essere oggetto di nuova istanza di adesione alla presente autorizzazione.

1.8	Ogni modifica che il gestore intenda effettuare allo stabilimento e/o attività dovrà essere comunicata preventivamente alla Provincia almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione delle modifiche stesse.   Trascorso tale termine il gestore può procedere all’esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell’autorità di provvedere successivamente nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.

Art. 2

Cause di rigetto dell’adesione

La Provincia di Campobasso può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.   La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di negare l’adesione nel caso in cui la ditta non fornisca, nei termini previsti, la documentazione richiesta ai fini del perfezionamento della pratica.

Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte della Provincia di Campobasso di accertare la sussistenza dei requisiti per l’adesione all’autorizzazione generale e la possibilità di negare l’adesione stessa nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.

Art. 3

Incompatibilità con la procedura ordinaria ex art. 269

Non sarà possibile avvalersi dall’autorizzazione generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm., ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ex art. 269 e/o 275 in procedura normale:

a)	qualora siano presenti impianti ed attività diverse da quelle indicate nell’elenco di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.;

b)	in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o

c) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

Art. 4

Prescrizioni

Le ditte che si avvalgono della presente autorizzazione di carattere generale sono tenute all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

4.1	tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della migliore tecnologia disponibile devono essere convogliate;   le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile;

4.2	devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione di inchiostri e prodotti vernicianti nonché di colle e mastici;

4.3	è consentito l’impiego di inchiostri, prodotti vernicianti, diluenti e solventi per la pulizia per un quantitativo complessivo massimo non superiore a 30 kg al giorno, riferiti all’intero stabilimento.  Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell’ambito delle operazioni di stampa (inchiostri, vernici, colle, solventi e diluenti);

  - è consentito l’utilizzo di un quantitativo annuo di solvente inferiore a 15 tonnellate (fatta eccezione per la rotocalcografia per pubblicazioni il cui limite è di 25 tonnellate / anno);

  - le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell’eventuale recupero;

4.6	la pulizia dei telai per la stampa serigrafica, se eseguita con composti organici volatili, dovrà avvenire entro apposita vasca sotto aspirazione ed in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell’eventuale recupero;

4.7	gli effluenti gassosi che emettono COV devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

| Tipologia COV * | Flusso di massa ** | Concentrazione |
| --- | --- | --- |
| Alogenati con frasi di rischio R40 | ≥ 100 g/h | 20 mg/Nm3 *** |

Per le altre tipologie di COV occorre rispettare i limiti, per ogni singola classe, previsti dalla parte II – paragrafo 4 – tabella D dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.;

* 	Non sono ammesse sostanze contenenti COV classificati con le frasi di rischio: R45, R46, R49, R60, R61, R68.

** 	Il limite di concentrazione dovrà essere verificato qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa.

***	riferito alla somma delle masse dei singoli COV.

4.8	gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni di taglio, rifilatura, foratura e incollaggio, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

| Polveri totali | 50 | mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |

4.9	qualora non vengano rispettati i limiti di emissione di cui sopra dovranno essere istallati autonomamente idonei sistemi di abbattimento;

4.10	i 	giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di inchiostri e prodotti vernicianti, colle e mastici, diluenti (compresi i solventi per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione di eventuali sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

| REGISTRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Indicatori di attività |  | Quantitativo (kg/mese) |  |
|  | Prodotto verniciante |  |  |  |
|  | Diluente |  |  |  |
|  | Solvente (per lavaggio e sgrassaggio) |  |  |  |
|  | Inchiostri |  |  |  |
|  | Altro |  |  |  |
| Data | Funzionamento impianti |  | Giorni di funzionamento/mese |  |
|  | Impianto di stampa |  |  |  |
|  | Altro |  |  |  |
|  | ……………… |  |  |  |
| Interventi di manutenzione degli impianti d’abbattimento |  |  |  |  |
| Tipo impianto |  | Data sostituzione filtro |  | Data altri interventi |
| Note |  |  |  |  |

4.11	nel caso di utilizzo di impianti di abbattimento a post – combustione, i valori limiti da rispettare per gli inquinanti NOX e SO2 dovranno essere conformi a quanto previsto dalla parte II – paragrafo 3 – classe V dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.;

  - la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nell’art. 271 comma 17 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. e, comunque, secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI alla parte quinta del citato decreto legislativo;

4.13	dovranno essere effettuati i seguenti autocontrolli:

4.13.1	per attività ed impianti con consumo complessivo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 3 Kg”:

a) 	entro il termine di 20 giorni dalla data di messa a regime degli impianti l’esercente dovrà effettuare un autocontrollo delle emissioni relativamente alle sostanze di cui ai punti 4.6 e 4.7 mirante alla verifica del rispetto dei relativi limiti;  gli esiti delle rilevazioni analitiche dovranno essere trasmesse alla Provincia e all’ARPA Molise entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti stessi e tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.13.2	per attività ed impianti con consumo complessivo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 3 Kg/giorno ed inferiore a 30 Kg/giorno:

a) 	entro il termine di 20 giorni dalla data di messa a regime degli impianti l’esercente dovrà effettuare un autocontrollo delle emissioni relativamente alle sostanze di cui ai punti 4.6 e 4.7 mirante alla verifica del rispetto dei relativi limiti;    gli esiti delle rilevazioni analitiche dovranno essere trasmesse alla Provincia e all’ARPA Molise entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti stessi e tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti;

b) 	dovranno essere effettuati con cadenza triennale, a partire dal primo anno successivo alla data di presentazione dell’istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale, gli autocontrolli delle emissioni relativamente alle sostanze di cui ai punti 4.6 e 4.7 mirante alla verifica del rispetto dei relativi limiti;    gli esiti delle rilevazioni analitiche dovranno essere trasmesse alla Provincia e all’ARPA Molise e tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.14	eventuali impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal titolo III e dell’allegato X alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 5

Norme finali ed inadempimenti

5.1	L’attività oggetto della presente autorizzazione “generale” potrà essere svolta nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore.    E’ fatto salvo l’obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dalle autorità competenti.

  - La Provincia di Campobasso potrà avvalersi della facoltà di pubblicare sul proprio sito internet l’elenco degli stabilimenti per i quali il procedimento amministrativo di adesione alla presente autorizzazione si è concluso positivamente, allo scopo di renderne edotto il gestore.

  - In caso di inadempimento alle prescrizioni e alla regolamentazione del presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.

F.to

IL DIRIGENTE

(Dott. Carlo LALLI)