Allegato 3a)

AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI STABILIMENTI NEI QUALI SI SVOLGONO

LE ATTIVITA’ IN DEROGA

(Art. 272 comma 3 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.)

ATTIVITA’

Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. concernente le “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quinta titolata “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

VISTO l’art. 268 lettera o) del citato decreto che attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTA la legge 22 luglio 2011 n. 16 con la quale la Regione Molise ha emanato le nuove“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico”;

VISTO l’art. 4 della legge regionale succitata che demanda alle Province il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui all’articolo 269 del decreto in parola;

RICHIAMATO l’art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. il quale dispone che l’autorità competente può adottare, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del citato decreto,  apposite “autorizzazioni di carattere generale” nelle quali stabilire i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;

RITENUTO di dover adottare una specifica autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti e/o aziende nelle quali sono presenti “esclusivamente” le attività di “riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg”;

rilascia la seguente autorizzazione:

AUTORIZZAZIONE

DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Norme di carattere generale

1.1	Le ditte che intendono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale prevista dall’art. 272 comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. per esercitare l’attività di “riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg” devono presentare preventiva richiesta di adesione alla Provincia di Campobasso, ovvero, qualora necessario, al SUAP competente per territorio e per conoscenza al Comune ove è situato lo stabilimento, all’ARPA Molise e alla ASREM, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’ufficio competente.

1.2	Il gestore di un nuovo stabilimento o di una nuova attività deve presentare la richiesta di adesione alla presente autorizzazione almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell’installazione degli impianti.    Trascorso tale periodo l’esercente, almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli stessi, deve darne comunicazione alla Provincia di Campobasso, al Comune e all’ARPA Molise.   Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti.   Qualora durante tale fase si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine sopra citato, l’esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato tale necessità nonché il nuovo termine per la messa a regime.   La proroga si intenderà concessa qualora la Provincia di Campobasso non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento delle relativa richiesta.

1.3	Il gestore di uno stabilimento o di un’attività esistente che ha prodotto istanza di adesione deve uniformarsi alla regolamentazione e alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione entro 6 mesi dalla data di invio della richiesta di adesione stessa alla Provincia di Campobasso.

1.4	Nel caso di stabilimenti “anteriori al 1988” o “anteriori al 2006”, secondo le definizioni del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., che non siano oggetto di modifica, la ditta che presenta richiesta di adesione alla presente autorizzazione non è tenuta a comunicare la data di avvio delle attività.

1.5	La presente autorizzazione “generale” ha la validità di anni 10 (dieci) a partire dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di approvazione dell’autorizzazione stessa e riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.

1.6	L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo di anni 10 (dieci) successivi all’istanza di adesione stessa;  non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.   Almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.

1.7	Ogni eventuale variazione relativa alla ragione sociale della ditta deve essere oggetto di nuova istanza di adesione alla presente autorizzazione.

1.8	Ogni modifica che il gestore intenda effettuare allo stabilimento e/o attività dovrà essere comunicata preventivamente alla Provincia almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione delle modifiche stesse.   Trascorso tale termine il gestore può procedere all’esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell’autorità di provvedere successivamente nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.

Art. 2

Cause di rigetto dell’adesione

La Provincia di Campobasso può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.   La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di negare l’adesione nel caso in cui la ditta non fornisca, nei termini previsti, la documentazione richiesta ai fini del perfezionamento della pratica.

Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte della Provincia di Campobasso di accertare la sussistenza dei requisiti per l’adesione all’autorizzazione generale e la possibilità di negare l’adesione stessa nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.

Art. 3

Incompatibilità con la procedura ordinaria ex art. 269

Non sarà possibile avvalersi dall’autorizzazione generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm., ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ex art. 269 e/o 275 in procedura normale:

a)	qualora siano presenti impianti ed attività diverse da quelle indicate nell’elenco di cui alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.;

b)	in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o

c) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

Art. 4

Prescrizioni

Le ditte che si avvalgono della presente autorizzazione di carattere generale sono tenute all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

4.1	tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della migliore tecnologia disponibile dovranno essere convogliate;   le emissioni diffuse dovranno essere contenute nel maggior modo possibile;

4.2	dovranno essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;

4.3	le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature dovranno essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale e/o sistemi di contenimento degli inquinanti che si liberano;

4.4	nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;

4.5	non dovrà essere superato un consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all’uso pari a 20 kg/giorno nonché un quantitativo annuo di solvente pari a 0,5 tonnellate.   Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell’ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori e diluenti);

4.6 	non è ammesso l’uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV classificati con le seguenti frasi di rischio: R45, R46, R49, R60, R61, R68;

4.7	i singoli prodotti vernicianti e diluenti dovranno contenere COV in misura non superiore ai valori (espressi in g/l) della seguente tabella (D.Lgs. 161/2006 e s.m. e i.):

| PRODOTTO | FUNZIONE | Valore limite espresso in g/l di prodotto pronto all’uso* |
| --- | --- | --- |
| Prodotti preparatori e di pulizia | Prodotti preparatori | 850 |
|  | Predetergenti | 200 |
| Stucchi/mastici | Tutte | 250 |
| Primer | Surface filler e primer universali per metalli | 540 |
|  | Wash primer | 780 |
| Finiture | Tutte | 420 |
| Finiture speciali | Tutte | 840 |
| (*) Ai fini della valutazione della conformità del prodotto ai valori limite, il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua nel prodotto. Tale detrazione non si applica ai prodotti preparatori e di pulizia |  |  |

4.8 	per la verifica del rispetto delle condizioni indicate al precedente punto 4.7, la ditta dovrà tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo la seguente documentazione:

4.8.1 	dichiarazione del produttore attestante la conformità dei prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.) a quanto prescritto dalla normativa vigente (D.Lgs. 161/2006 e ss.mm.);

4.8.2 	elenco dei prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.), da allegare ad ogni scheda di conformità.

4.9 	per l’aria di ventilazione delle cabine di verniciatura nelle quali si vernicia a mano con pistola a spruzzo non si applicano i valori di emissione indicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06; devono comunque essere prese le misure possibili per ridurre le emissioni, facendo ricorso a procedimenti di applicazione della vernice particolarmente efficaci, assicurando un efficace ricambio dell’aria e, di norma, il suo convogliamento ad un impianto di abbattimento oppure utilizzando vernici prodotte secondo le migliori tecnologie.   Il valore limite delle emissione delle polveri dovrà essere il seguente:

| Polveri totali | 3 | mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |

In caso di assenza di sistemi di abbattimento le cabine di applicazione dovranno essere dotate di sistemi di contenimento atti a consentire, comunque, il rispetto del limite di emissione di cui sopra;

4.10	gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

| Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) | 50 | mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |

4.11	gli effluenti provenienti dalle operazioni di carteggiatura e smerigliatura, qualora eseguiti a macchina, dovranno essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle poveri totali e dovranno rispettare il seguente limite di emissione:

| Polveri totali | 50 | mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |

4.12	i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro contenente le seguenti informazioni minime:

| REGISTRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Indicatori di attività |  | Quantitativo (kg/mese) |  |
|  | Prodotto verniciante |  |  |  |
|  | Diluente |  |  |  |
|  | Solvente (per sgrassaggio e lavaggio) |  |  |  |
|  | Catalizzatori |  |  |  |
| Data | Funzionamento impianti |  | Giorni di funzionamento/mese |  |
|  | Impianto di verniciatura |  |  |  |
|  | Impianto di appassimento |  |  |  |
|  | Impianto di essiccazione |  |  |  |
|  | Impianto di lavaggio |  |  |  |
|  | Altro |  |  |  |
| Interventi di manutenzione degli impianti d’abbattimento |  |  |  |  |
| Tipo impianto |  | Data sostituzione filtro |  | Data altri interventi |
| Note |  |  |  |  |

  - la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nell’art. 271 comma 17 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. e, comunque, secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI alla parte quinta del citato decreto legislativo;

  - dovranno essere effettuati i seguenti autocontrolli:

4.14.1	per attività ed impianti con consumo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso inferiori a 5 Kg/giorno:

a) 	entro il termine di 20 giorni dalla data di messa a regime degli impianti l’esercente dovrà effettuare un autocontrollo delle emissioni relativamente alle sostanze di cui ai punti 4.9, 4.10 e 4.11 mirante alla verifica del rispetto dei relativi limiti;  gli esiti delle rilevazioni analitiche dovranno essere trasmesse alla Provincia e all’ARPA Molise entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti stessi e tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.14.2	per attività ed impianti con consumo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso superiore a 5 Kg/giorno ed inferiore a 20 Kg/giorno:

a) 	entro il termine di 20 giorni dalla data di messa a regime degli impianti l’esercente dovrà effettuare un autocontrollo delle emissioni relativamente alle sostanze di cui ai punti 4.9, 4.10 e 4.11 mirante alla verifica del rispetto dei relativi limiti;    gli esiti delle rilevazioni analitiche dovranno essere trasmesse alla Provincia e all’ARPA Molise entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti stessi e tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti;

b) 	dovranno essere effettuati con cadenza triennale, a partire dal primo anno successivo alla data di presentazione dell’istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale, gli autocontrolli delle emissioni relativamente alle sostanze di cui ai punti 4.9, 4.10 e 4.11 mirante alla verifica del rispetto dei relativi limiti;    gli esiti delle rilevazioni analitiche dovranno essere trasmesse alla Provincia e all’ARPA Molise e tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti.

  - dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e le indicazioni riportate nell’allegato “4” alla determinazione dirigenziale di adozione della presente autorizzazione di carattere generale.

Art. 5

Norme finali ed inadempimenti

5.1	L’attività oggetto della presente autorizzazione “generale” potrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme in materia ambientale, di edilizia, urbanistica e di prevenzione incendi.    E’ fatto salvo l’obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi.

  - La Provincia di Campobasso potrà avvalersi della facoltà di pubblicare sul proprio sito internet l’elenco degli stabilimenti per i quali il procedimento amministrativo di adesione alla presente autorizzazione si è concluso positivamente, allo scopo di renderne edotto il gestore.

  - In caso di inadempimento alle prescrizioni e alla regolamentazione del presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.

F.to

IL DIRIGENTE

(Dott. Carlo LALLI)